MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO: Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial.

AGENTE EXECUTOR: Município de Miraguaí-RS.

LOCAL: Trecho da Rua Marechal Floriano – Miraguaí-RS.

1.0 – OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os requisitos mínimos das obras para execução do projeto de Pavimentação com Pedras Irregulares, com a execução de meio fio de concreto pré-moldado ou moldados “in loco”, nos trechos de ruas abaixo especificadas, neste município de Miraguaí-RS.

A execução da pavimentação deverá proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos moradores, facilitando o tráfego de veículos e pedestres em dias chuvosos e reduzindo casos de doenças respiratórias devido à poeira.

2.0 – GENERALIDADES:

As obras serão executadas em um trecho da Rua Marechal Floriano, com área de 1.222,58m².

O calçamento será executado com pedras de basalto irregulares, extraídas em pedreiras existentes na região, assentadas manualmente. Para o transporte deverão ser utilizados caminhões tipo basculante.

3.0 – ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS:

3.1 – PLACA DA OBRA:

Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões de (2,00X1,25m), executada em chapa de aço galvanizado nº 18, nas especificações conforme órgãos competentes.

3.2 – PAVIMENTAÇÃO:

3.2.1 – Locação da Obra:

As obras serão locadas com aparelho topográfico, obedecendo aos croquis e mapas existentes do sistema viário da cidade de Redentora.

3.2.2 – Movimento de Terra:

Será realizada a remoção da camada superficial com aproximadamente 15 cm, deixando a pista totalmente livre de vegetação e outros obstáculos.

Par a conformação da pista, serão realizados cortes e aterros necessários para boa execução das obras, conforme quantitativos especificados em planta anexa.

3.2.3 – Preparo do Subleito:

Em todos os trechos a ser pavimentados, será removido o solo impróprio para a base existente e refeito o subleito com material de boa resistência.

Em pontos previamente indicados deverão ser executados reforços no subleito, com camadas de cascalho, com o intuito de reforçar o suporte e aprimorar a drenagem na pista.

O subleito das ruas será regularizado com o uso de moto-niveladora, adequando ao perfil longitudinal e transversal conforme o projeto. Antes do assentamento da pavimentação a pista deverá ser compactada com o rolo vibratório.

O perfil longitudinal será lançado sobre o terreno existente dispensando grandes movimentos de terra, efetuando-se os serviços de terraplenagem com cortes e/ou aterros necessários, devidamente compactados.

O perfil transversal sofrerá as compensações e/ou cortes necessários para manter as declividades do projeto.

Estando devidamente preparado o perfil da rua, será feita a colocação da tubulação para a drenagem de águas pluviais, de acordo com o projeto.

3.2.4 – Meio-fio:

O meio-fio (guia) será de concreto pré-moldado, nas dimensões de (12x30cm), (largura x altura), executados em concreto com fck de 20 MPa, sendo assentado no alinhamento das ruas, conforme projeto.

3.2.5 – Assentamento da pavimentação:

A pavimentação de calçamento será assentada sobre colchão de argila vermelha, com altura mínima de 12 cm, isenta de detritos orgânicos ou materiais rochosos, distribuída em canchas individuais de 1,0 m de largura por 10,0 m de comprimento, de forma manual, respeitando as declividades transversais e longitudinais.

3.2.6 – Rejunte da Pavimentação:

No calçamento depois de concluído o assentamento da pedra deverá receber a primeira compactação manual, com soquete de 15 kg, para posteriormente receber uma camada de pó de brita, distribuída sobre a pista com rodos manuais até o preenchimento das juntas entre pedras.

O rejuntamento será executado espalhando-se uma camada de pó de brita com 3,0 cm de espessura, sobre o calçamento e, forçando-se a penetração deste material nas juntas dos paralelepípedos.

3.2.7 – Compactação:

Após a conclusão do serviço de rejunte dos paralelepípedos, o calçamento será devidamente compactado até a completa fixação, isto é, quando não se observar movimentação da base. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida através da remoção e da recolocação dos paralelepípedos com maior ou menor adição de material de assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.

A compactação final será executada com a pista devidamente umedecida com o uso de rolo compactador mecânico com peso de impacto superior a 6,0 ton.

3.2.8 – Liberação da pista ao tráfego:

A pista só poderá ser liberada ao tráfego depois de vistoriada pela fiscalização.

# 3.3 – DRENAGEM PLUVIAL

3.3.1 – Abertura de valas:

As valas deverão ser abertas com o auxílio de maquinário tipo retro-escavadeira.

3.3.2 – Reaterro:

O material que irá cobrir as tubulações deverá ser isento de impurezas que venham a prejudicar as tubulações. O material das escavações só poderá ser usado com aterro, se previamente aprovado pela fiscalização.

3.3.3 – Assentamento das tubulações:

A tubulação deverá ser assentada sobre berço de areia, areião ou terra vermelha pura, para evitar qualquer dano as tubulações.

3.3.3.1 – Tubulações:

As tubulações serão em concreto prensado, fabricado por indústrias especializadas. Todo o material deverá ser recebido e aceito pela fiscalização. Os diâmetros serão conforme indicação em projeto.

3.3.4 – Mão de obra:

A contratação da mão de obra para a execução dos serviços, acima descritos, será através de empresas devidamente registradas e habilitadas para tal desempenho.

3.3.5 – Bocas de lobo:

Nos locais determinados em projeto deverão ser executados bocas de lobo para a captação de águas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, com espessura de 25 cm sobre o fundo de laje de concreto na espessura de 10 cm, tendo no seu fechamento, no nível da sarjeta, uma laje de concreto armado. Será executado chapisco e reboco interno.

3.5- ACESSIBILIDADE:

Nos locais indicados em planta, serão construídas rampas de acessibilidade, nas dimensões, conforme planta anexa. Serão executadas em lastro de concreto com espessura de 8 cm com resistência não inferior a 20 MPa. Deverão ser executadas em conformidade com a NBR 9050/2015 da ABNT.

4.0 - DIVERSOS:

Todos os serviços serão executados com materiais e técnicas construtivas que atendam os padrões das normas vigentes.

As alterações ou modificações que porventura se fizerem necessárias deverão ser autorizadas pelo responsável técnico da obra, em projetos complementares.

Miraguaí, 11 de março de 2019.

| IVONIR BOTTON PREFEITO MUNICIPAL | HERMES PIMENTEL DA SILVA Eng.º CIVIL – CREA 49160 |
| --- | --- |